Colacem S.p.a. gestisce un Impianto di produzione di clinker con potenza superiore a 500 Mg/giorno (COD. IPPC 3.1) sito in Galatina.

L’impianto aveva ottenuto l’Autorizzazione Integrata Ambientale dalla Regione Puglia con la Determinazione Dirigenziale n. 427 del 28.07.2009, tale autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-octies c. 3 del D. Lgs. n. 152/2006, era in scadenza alla data del 26/03/2017.

La società chiedeva il riesame AIA in data 27/09/2016, ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006.

Dopo accurata istruttoria di riesame da parte della Conferenza dei Servizi è stata rinnovata l’AIA con la Determinazione Dirigenziale n. 282 del 26.02.2018.

Con la Determinazione n. 547 del 05.04.2019 è stata modificata e integrata la Determinazione Dirigenziale n. 282 del 26/02/2018, con l’aggiornamento del Piano di monitoraggio e l’autorizzazione di alcune modifiche (spostamento in ambiente chiuso del carbonile, l’installazione del campionamento in continuo dei microinquinanti, installazione di una centralina di monitoraggio dell’aria e posizionamento di deposimetri, la installazione di un portale radiometrico per il controllo dei rifiuti in ingresso), con l’autorizzazione allo scarico su suolo delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e dei reflui dei servizi igienici.

Con la Determinazione n. 462 del 20.04.2020 viene fissato un nuovo valore limite di emissione di NH3 ai camini E6 ed E20 (50 mg/Nm3) a seguito della sperimentazione  dell’abbattimento catalitico di NOx.

Infine, con la Determinazione n. 379 del 12.03.2021, è stato approvato un nuovo sistema di captazione, di trattamento delle acque meteoriche incidenti sui piazzali, il successivo riutilizzo dopo il trattamento di depurazione, e lo scarico della parte eccedente negli strati superficiali del sottosuolo, disattivando i precedenti punti di scarico più vicini al muro perimetrale dell’impianto.

Nella nuova autorizzazione sono stati ridotti drasticamente i rifiuti non pericolosi da impiegare come materia prima seconda nel ciclo produttivo, sono stati implementati efficacemente i sistemi di filtrazione e le attività di monitoraggio mediante modifiche migliorative sostanziali:

- installazione di filtro a maniche di tessuto;

- installazione di filtri a ciclone con recupero di energia termica;

- diminuzione dell'impiego di combustibile;

- copertura completa del carbonile con struttura fissa in metallo e muratura;

- installazione di deposimetri per monitoraggio ricaduta emissioni diffuse;

- implementazione parametri monitorati e frequenza delle analisi su aria, suolo, acque sotterranee;

- monitoraggio della falda acquifera su tutti i parametri di qualità per il consumo umano;

- installazione al camino E6 di ulteriori strumenti di analisi in continuo NH3 e CO;

- installazione al camino E6 di un sistema di campionamento in continuo dei microinquinanti (diossine, furani, IPA);

- monitoraggio sistematico di radioattività da NORM sui materiali trattati;

Nella Relazione di Consulenza Tecnica conferita al TAR in data 11.12.2019 è stata fatta la verifica sulla idoneità delle prescrizioni autorizzativa garantire la tutela ambientale e della salute delle popolazioni interessate.

- Nel provvedimento autorizzativo non viene riportato un espresso richiamo al rispetto dei limiti di emissione, ma questi vengono riportati nel PMC.

- Alcuni valori limite devono essere ridefiniti, ad esempio per il parametro SOx è stato posto un limite identico (200 mg/Nm3) per due camini che sono funzionali a processi diversi: per il camino E20 (mulino del carbone) il limite di SOx, come anche il limite di NOx, in assenza di indicazioni specifiche delle BATC, possono essere abbassati.

- In generale, i limiti di emissione posti nell’autorizzazione AIA (PMC) hanno come riferimento i limiti delle BATC, mentre per i consulenti TAR sarebbe più appropriato considerare i limiti più restrittivi della Tabella Allegato 2 al Titolo III-bis della Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006 (Disposizioni speciali relative ai forni per cemento che coinceneriscono rifiuti): in tal caso per SOx il limite sarebbe 50 mg e non 200 mg, per COT sarebbe 10 mg e non 80 mg per metro cubo.

- Inoltre, poiché vengono introdotti nel forno dei rifiuti, per il recupero di materia, al camino E6 vanno installati ulteriori dispositivi per il monitoraggio in continuo degli inquinanti, quelli previsti dal D. Lgs. n. 152/2006 per gli impianti di trattamento termico dei rifiuti: polveri, COT, HCl, HF, oltre a quelli già esistenti (SO2, NH3, CO).

- Per il monitoraggio delle acque sotterranee si assume che i parametri della Tabella 2 dell’Allegato 5 alla Parte Quarta del d. Lgs. n. 152/2006 saranno analizzati solo a scopo conoscitivo, va specificato che il superamento di tali valori determinerà l’attivazione dei procedimenti di bonifica.

- Per il monitoraggio degli scarichi idrici va fissato un limite al parametro Escherichia Coli, in quanto la normativa lo demanda all’autorità competente.

- Nell’atto autorizzativo è prescritto di effettuare il recupero dei rifiuti non pericolosi ivi indicati, adottando le modalità previste nell’allegato 1, sub-allegato 1 al D. M. 05.02.1998, laddove tali modalità di trattamento sono indicate per tipologie di rifiuti (raggruppamento di rifiuti con origini e caratteristiche comuni) e non per singolo codice EER; è necessario, invece, che l’autorizzazione prescriva delle modalità di trattamento riferite a ogni singolo codice EER, modalità che portano alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del d. Lgs. n. 152/2006 (end of waste), occorre quindi che la società indichi la provenienza di ogni rifiuto e quale tipo di trattamento effettuerà su di esso, facendo riferimento alle linee guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente per l’applicazione della disciplina end of waste di cui all’art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 di cui alla Delibera SNPA n. 67/2020 (atteso che non è stata emanata la normativa end of waste specifica per i rifiuti inerti).

- Le analisi di caratterizzazione sui rifiuti in ingresso devono essere effettuate anche dalla Colacem e su tutti i parametri previsti dalla normativa: si è verificato infatti che delle sabbie esauste con codice EER 1000908 sia stato classificato come non pericoloso dal produttore del rifiuto piuttosto che con il codice a specchio pericoloso EER 100907*, in quanto non era stata analizzata l’intera gamma dei componenti della frazione organica contenuta nelle sabbie esauste.

- Bisogna specificare nell’atto il quantitativo esatto di ogni tipo di combustibile utilizzato, qualora sia utilizzato il carbone fossile in alternativa al pet coke.

- Bisogna specificare nell’atto autorizzativo l’esatto quantitativo di ogni codice di rifiuto inserito in ogni lotto di cemento prodotto e l’esatto quantitativo di materia prima vergine sostituita con il rifiuto, atteso che la qualità delle emissioni e degli impatti si controllano prima e meglio a monte della produzione, piuttosto che nelle analisi effettuate al camino per brevi intervalli temporali.

- È necessario effettuare una Valutazione di Impatto Sanitario che consenta di valutare i potenziali effetti dell’impianto sulla salute della popolazione esposta, individuando le azioni appropriate per la loro gestione. Tale Valutazione segirà le Linee Guida del Decreto del Ministero della salute n. 126 del 31.05.2019, partendo da studi sanitari e integrando competenze multidisciplinari, coinvolgendo stakeholders e valutando sistematicamente diverse fonti di dati, individuando sia gli impatti negativi che gli impatti positivi e proponendo interventi per la riduzione e la prevenzione di quelli negativi: i soggetti di elezione per la redazione della VIS sono gli organi scientifici sanitari e universitari, ai quali come collaboratori potrebbero aggiungersi altri professionisti esperti in settori specifici.

- Alla istanza di riesame in oggetto la società ha allegato tutti gli elaborati descrittivi dell’impianto: le modifiche rispetto al layout autorizzato sono lo spostamento dei gessi chimici dal capannone di stoccaggio del coke a un altro capannone esistente e inutilizzato, la riorganizzazione dello stoccaggio di altri componenti del cemento (calcare, gesso, loppa d’altoforno), l’installazione di una tramoggia per il ricevimento dei suddetti materiali. La società ha presentato, inoltre, la VIS: lo studio proposto dalla società appare incompleto, carente soprattutto nella fase centrale di assessment/appraisal in quanto a valutazione della relazione dose/risposta, alla valutazione dell’esposizione della popolazione e alla caratterizzazione del rischio. Lo sforzo prodotto dalla società con lo studio realizzato sarebbe dunque perfettibile, ma non avrebbe la autorevolezza richiesta.

- Infine, la società nell’istanza ha dichiarato di essere disponibile ad un aggiornamento dell’AIA sulla base delle risultanze della Consulenza tecnica TAR.

- Si precisa che il procedimento avviato non è di rinnovo, ma di riesame AIA.

- Dall’esame istruttorio emerge la necessità di procedere preliminarmente alla redazione della VIS mediante affidamento ad ente pubblico dotato della necessaria competenza medico-scientifica, per integrare lo studio già svolto dal proponente, con uno studio epidemiologico esteso all’area di interesse, con la partecipazione dei consulenti dei comuni e con la partecipazione degli stakeholders di riferimento.

- Necessità di abbassare i limiti di emissione fino ai livelli degli inceneritori di rifiuti.

- Necessità di installare al camino E6 ulteriori detectors e completare lo SME esistente.